ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО

ПО  ТЕХНИЧЕСКОМУ  РЕГУЛИРОВАНИЮ И  МЕТРОЛОГИИ

|  | ##### НАЦИОНАЛЬНЫЙ ##### СТАНДАРТ ##### РОССИЙСКОЙ ##### ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (проект, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Средства коммуникации для слепых людей. Идентификаторы, названия и их присвоение наборам кодированных знаков для 8-мм точечных знаков Брайля

Часть 1

Общие руководящие указания по идентификаторам и знакам перехода Брайля

ISO/TP 11548-1:2001

Communication aids for blind persons — Identifiers, names and assignation to coded character sets for 8-dot Braille characters — Part 1: General guidelines for Braille identifiers and shift marks

(IDT)

- Издание официальное

Москва

Стандартинформ

20

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «МЕДИТЭКС» на основе перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от              №

4 Настоящий стандарт идентичен международному отчету ISO/TP 11548-1:2001 « Средства коммуникации для слепых людей. Идентификаторы, названия и их присвоение наборам кодированных знаков для 8-мм точечных знаков Брайля. Часть 1. Общие руководящие указания по идентификации по идентификаторам и знакам перехода Брайля» (ISO/TP 11548-1:2001« Communication aids for blind persons — Identifiers, names and as-signation to coded character sets for 8-dot Braille characters — Part 1: General guidelines for Braille identifiers and shift marks, IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с             ГОСТ Р 1.5–2012 (пункт 3.5) и для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе национальных стандартов Российской Федерации

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

 ISO, 2001 – Все права сохраняются

 Стандартинформ, оформление, 20

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения

2 Термины и определения

3 Структура, идентификация и кодирование шаблона шрифта Брайля

3.1	Структура шаблона шрифта Брайля

3.2	Универсальный многооктетный набор кодированных символов (UCS)

3.3	Идентификатор шрифта Брайля

4 Метки перехода

5 Назначение индикаторов наборов символов

Приложение A (справочное) Кодовые таблицы, соответствующие требованиям ISO/IEC 10646-1:2000

Библиография

Введение

В настоящем стандарте приведен технический отчет, который дополняет стандарт ISO/IEC 10646-1:2000, посвященный кодировке восьмиточечных шаблонов шрифта Брайля, в части назначения семантики восьмиточечным шаблонам шрифта Брайля посредством сопоставления с другими наборами кодированных символов. Кодирование шаблонов шрифта Брайля с помощью 8-битового кода позволяет сформулировать руководящие указания для производства совместимого оборудования ввода-вывода, использующего систему Брайля. Благодаря этому люди с нарушениями зрения получают возможность интерпретировать результаты машинной обработки данных и упростить общение с людьми без нарушений зрения.

Настоящий стандарт не предназначен ни для создания новых кодов, ни для изменения или модификации существующих шеститочечных систем Брайля.

В мире используется много разных наборов символов (например, арабский, китайский, японский, латинский), поэтому необходимо соответствующее количество справочных таблиц. Началом стандартизации стало формулирование общих руководящих указаний для идентификаторов и меток перехода шрифта Брайля, а также создание справочника наборов символов на основе латинского алфавита. Приветствуется создание других наборов символов с целью расширения этой области стандартизации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ СЛЕПЫХ ЛЮДЕЙ

ИДЕНТИФИКАТОРЫ, НАЗВАНИЯ И ИХ ПРИСВОЕНИЕ НАБОРАМ КОДИРОВАННЫХ знаков

ДЛЯ 8-мм точечных знаков БРАйЛЯ

Часть 1

Общие руководящие указания по идентификаторам и знакам перехода Брайля

Communication aids for blind persons — Identifiers, names and assignation to coded character sets for 8-dot Braille characters — Part 1: General guidelines for Braille identifiers and shift marks

Дата введения  –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт содержит определение коротких идентификаторов для восьмиточечных шаблонов шрифта Брайля. Данные идентификаторы дополняют наименования, указанные в стандарте ISO/IEC 10646-1:2000.

Существует множество разнообразных кодовых таблиц, используемых для работы с различными наборами символов (например, арабского, китайского, японского и латинского письма), а также таблиц специального назначения (например, для химии, математики и нотных записей), поэтому настоящая часть ISO/TR 11548-1 также содержит описание метода перехода между различными таблицами Брайля.

Настоящий стандарт должен использоваться пользователями и производителями восьмиточечных брайлевских устройств ввода-вывода, интерфейсов и программного обеспечения для обмена данными.

Настоящий стандарт не применяется к шеститочечному шрифту Брайля и не содержит определение каких-либо физических размеров символов шрифта Брайля.

Проект, первая редакция

# 2 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применены термины и определения, приведенные в стандарте ISO/IEC 10367, а также следующие термины с соответствующими определениями.

2.1 шрифт Брайля (Braille): Система письма, образованная комбинациями рельефных точек, предназначенными для использования слепыми людьми.

2.2 шеститочечный шрифт Брайля (6-dot Braille): Комбинация рельефных точек, расположенных следующим образом:

2.3 восьмиточечный шрифт Брайля (8-dot Braille): Комбинация рельефных точек, расположенных следующим образом:

2.4 шаблон шрифта Брайля (Braille pattern): Графическое или тактильное представление одной из 64 (шеститочечный шрифт Брайля) или 256 (восьмиточечный шрифт Брайля) возможных комбинаций точек без присвоения конкретного значения любому из имеющихся шаблонов.

2.5 символ шрифта Брайля (Braille character): Шаблон шрифта Брайля с присвоенным ему значением.

2.6 кодовая таблица (code table): Таблица, содержащая символы, выделенные для каждой битовой комбинации в коде.

2.7 таблица Брайля (Braille table): Таблица, содержащая символы шрифта Брайля, каждый из которых сопоставлен определенному элементу кодовой таблицы.

2.8 метка перехода (shift mark): Управляющий символ, указывающий на необходимость интерпретации одного или нескольких последующих кодированных элементов в качестве признака перехода между различными таблицами Брайля.

2.9 идентификатор шрифта Брайля (Braille identifier): Набор из четырех символов, используемых для идентификации шаблона шрифта Брайля.

3	Структура, идентификация и кодирование шаблона шрифта Брайля

3.1	Структура шаблона шрифта Брайля

Точки шаблона шрифта Брайля нумеруются цифрами от 1 до 8 следующим образом:

Нумерация точек с 1 по 6 соответствует шеститочечному шрифту Брайля. Ниже этих шести точек добавлены дополнительные точки 7 и 8.

Примечание — В некоторых наборах восьмиточечных символов шрифта Брайля точки 7 и 8 добавляются выше шеститочечного шаблона. Такие наборы не рассматриваются в настоящем техническом отчете.

При обычном печатном представлении шаблонов (символов) шрифта Брайля закрашенный кружок соответствует осязаемой (рельефной) точке, а пустой кружок служит указателем положения отсутствующей рельефной точки в пределах матрицы точек. Помимо печатного представления, шаблоны шрифта Брайля определены в таблице 1 с помощью цифрового обозначения соответствующих осязаемых точек.

3.2	Универсальный многооктетный набор кодированных символов (UCS)

Согласно ISO/IEC 10646-1 универсальный многооктетный набор кодированных символов (UCS) позволяет закодировать 256 шаблонов шрифта Брайля в кодовых позициях с U+2800 по U+28FF базовой многоязычной матрицы (см. приложение A).

Шаблон шрифта Брайля для каждого символа UCS определяется непосредственно на основе кода символа путем вычитания 280016 из кода символа. Если бит 0 равен 1, тогда точка 1 окрашена в черный цвет (рельефная); если бит 1 равен 1, точка 2 также окрашена в черный цвет (рельефная), и так далее. Шаблон шрифта Брайля в U+2800 пуст.

Пустой шаблон называется «ПУСТЫМ БРАЙЛЕВСКИМ ШАБЛОНОМ». Названия остальных шаблонов имеют следующий формат: «БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-числа», где числа заменяются на последовательность номеров рельефных точек (в порядке возрастания).

3.3	Идентификатор шрифта Брайля

Для обозначения восьмиточечных шаблонов шрифта Брайля используются идентификаторы шрифта Брайля, начинающиеся с буквы B, после которой следует трехзначное восьмеричное число. Такое восьмеричное число вычисляется следующим образом. На рисунке (см. ниже) показаны точки шаблона шрифта Брайля, которым присваиваются значения, соответствующие восьмеричному представлению при показателях степени 2.

Восьмеричное число определяется путем сложения значений, соответствующих осязаемым (рельефным) точкам. Данная сумма варьируется в диапазоне от 0 (рельефные точки отсутствуют (ПУСТОЙ БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН)) до 377 (рельефны все 8 точек). Числа меньше 100 должны дополняться до получения трех цифр с помощью начальных нулей.

ПРИМЕР	Шаблон шрифта Брайля с рельефными точками 1, 2, 4 и 7 обозначается идентификатором B113, поскольку сумма восьмеричных значений 1, 2, 10 и 100 этих точек равна 113.

Подробные сведения о шаблонах шрифта Брайля указаны в таблице 1 (местоположение в UCS согласно ISO/IEC 10646-1, изображения шаблонов шрифта Брайля, числовые комбинации рельефных точек и названия, присвоенные по ISO/IEC 10646-1). Данные шаблоны перечислены с учетом их идентификаторов Брайля.

Таблица 1 — Восьмиточечные шаблоны шрифта Брайля

| Идентификатор шрифта Брайля | Местоположение в UCS G = 00, P = 00, строка 28 |  | Шаблон шрифта Брайля | Точки | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | десят. | шестн. |  |  |  |
| B000 | 000 | 00 |  | — | ПУСТОЙ БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН |
| B001 | 001 | 01 |  | 1 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1 |
| B002 | 002 | 02 |  | 2 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2 |
| B003 | 003 | 03 |  | 12 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12 |
| B004 | 004 | 04 |  | 3 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3 |
| B005 | 005 | 05 |  | 13 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13 |
| B006 | 006 | 06 |  | 23 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23 |
| B007 | 007 | 07 |  | 123 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123 |
| B010 | 008 | 08 |  | 4 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-4 |
| B011 | 009 | 09 |  | 14 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-14 |
| B012 | 010 | 0A |  | 24 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-24 |
| B013 | 011 | 0B |  | 124 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-124 |
| B014 | 012 | 0C |  | 34 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-34 |
| B015 | 013 | 0D |  | 134 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-134 |
| B016 | 014 | 0E |  | 234 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-234 |
| B017 | 015 | 0F |  | 1234 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1234 |
| B020 | 016 | 10 |  | 5 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-5 |
| B021 | 017 | 11 |  | 15 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-15 |
| B022 | 018 | 12 |  | 25 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-25 |
| B023 | 019 | 13 |  | 125 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-125 |
| B024 | 020 | 14 |  | 35 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-35 |
| B025 | 021 | 15 |  | 135 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-135 |
| B026 | 022 | 16 |  | 235 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-235 |
| B027 | 023 | 17 |  | 1235 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1235 |

Продолжение таблицы 1

| Идентификатор шрифта Брайля |  | Местоположение в UCS G = 00, P = 00, строка 28 |  | Шаблон шрифта Брайля | Точки | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | десят. | шестн. |  |  |  |
| B030 | 024 |  | 18 |  | 45 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-45 |
| B031 | 025 |  | 19 |  | 145 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-145 |
| B032 | 026 |  | 1A |  | 245 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-245 |
| B033 | 027 |  | 1B |  | 1245 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1245 |
| B034 | 028 |  | 1C |  | 345 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-345 |
| B035 | 029 |  | 1D |  | 1345 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1345 |
| B036 | 030 |  | 1E |  | 2345 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2345 |
| B037 | 031 |  | 1F |  | 12345 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12345 |
| B040 | 032 |  | 20 |  | 6 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-6 |
| B041 | 033 |  | 21 |  | 16 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-16 |
| B042 | 034 |  | 22 |  | 26 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-26 |
| B043 | 035 |  | 23 |  | 126 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-126 |
| B044 | 036 |  | 24 |  | 36 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-36 |
| B045 | 037 |  | 25 |  | 136 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-136 |
| B046 | 038 |  | 26 |  | 236 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-236 |
| B047 | 039 |  | 27 |  | 1236 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1236 |
| B050 | 040 |  | 28 |  | 46 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-46 |
| B051 | 041 |  | 29 |  | 146 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-146 |
| B052 | 042 |  | 2A |  | 246 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-246 |
| B053 | 043 |  | 2B |  | 1246 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1246 |
| B054 | 044 |  | 2C |  | 346 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-346 |
| B055 | 045 |  | 2D |  | 1346 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1346 |
| B056 | 046 |  | 2E |  | 2346 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2346 |
| B057 | 047 |  | 2F |  | 12346 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12346 |

Продолжение таблицы 1

| Идентификатор шрифта Брайля | Местоположение в UCS G = 00, P = 00, строка 28 |  | Шаблон шрифта Брайля | Точки | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | десят. | шестн. |  |  |  |
| B060 | 048 | 30 |  | 56 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-56 |
| B061 | 049 | 31 |  | 156 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-156 |
| B062 | 050 | 32 |  | 256 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-256 |
| B063 | 051 | 33 |  | 1256 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1256 |
| B064 | 052 | 34 |  | 356 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-356 |
| B065 | 053 | 35 |  | 1356 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1356 |
| B066 | 054 | 36 |  | 2356 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2356 |
| B067 | 055 | 37 |  | 12356 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12356 |
| B070 | 056 | 38 |  | 456 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-456 |
| B071 | 057 | 39 |  | 1456 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1456 |
| B072 | 058 | 3A |  | 2456 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2456 |
| B073 | 059 | 3B |  | 12456 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12456 |
| B074 | 060 | 3C |  | 3456 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3456 |
| B075 | 061 | 3D |  | 13456 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13456 |
| B076 | 062 | 3E |  | 23456 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23456 |
| B077 | 063 | 3F |  | 123456 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123456 |
| B100 | 064 | 40 |  | 7 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-7 |
| B101 | 065 | 41 |  | 17 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-17 |
| B102 | 066 | 42 |  | 27 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-27 |
| B103 | 067 | 43 |  | 127 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-127 |
| B104 | 068 | 44 |  | 37 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-37 |
| B105 | 069 | 45 |  | 137 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-137 |
| B106 | 070 | 46 |  | 237 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-237 |
| B107 | 071 | 47 |  | 1237 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1237 |

Продолжение таблицы 1

| Идентификатор шрифта Брайля |  | Местоположение в UCS G = 00, P = 00, строка 28 |  | Шаблон шрифта Брайля | Точки | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | десят. | шестн. |  |  |  |
| B110 | 072 |  | 48 |  | 47 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-47 |
| B111 | 073 |  | 49 |  | 147 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-147 |
| B112 | 074 |  | 4A |  | 247 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-247 |
| B113 | 075 |  | 4B |  | 1247 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1247 |
| B114 | 076 |  | 4C |  | 347 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-347 |
| B115 | 077 |  | 4D |  | 1347 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1347 |
| B116 | 078 |  | 4E |  | 2347 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2347 |
| B117 | 079 |  | 4F |  | 12347 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12347 |
| B120 | 080 |  | 50 |  | 57 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-57 |
| B121 | 081 |  | 51 |  | 157 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-157 |
| B122 | 082 |  | 52 |  | 257 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-257 |
| B123 | 083 |  | 53 |  | 1257 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1257 |
| B124 | 084 |  | 54 |  | 357 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-357 |
| B125 | 085 |  | 55 |  | 1357 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1357 |
| B126 | 086 |  | 56 |  | 2357 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2357 |
| B127 | 087 |  | 57 |  | 12357 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12357 |
| B130 | 088 |  | 58 |  | 457 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-457 |
| B131 | 089 |  | 59 |  | 1457 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1457 |
| B132 | 090 |  | 5A |  | 2457 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2457 |
| B133 | 091 |  | 5B |  | 12457 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12457 |
| B134 | 092 |  | 5C |  | 3457 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3457 |
| B135 | 093 |  | 5D |  | 13457 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13457 |
| B136 | 094 |  | 5E |  | 23457 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23457 |
| B137 | 095 |  | 5F |  | 123457 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123457 |

Продолжение таблицы 1

| Идентификатор шрифта Брайля | Местоположение в UCS G = 00, P = 00, строка 28 |  | Шаблон шрифта Брайля | Точки | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | десят. | шестн. |  |  |  |
| B140 | 096 | 60 |  | 67 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-67 |
| B141 | 097 | 61 |  | 167 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-167 |
| B142 | 098 | 62 |  | 267 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-267 |
| B143 | 099 | 63 |  | 1267 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1267 |
| B144 | 100 | 64 |  | 367 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-367 |
| B145 | 101 | 65 |  | 1367 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1367 |
| B146 | 102 | 66 |  | 2367 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2367 |
| B147 | 103 | 67 |  | 12367 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12367 |
| B150 | 104 | 68 |  | 467 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-467 |
| B151 | 105 | 69 |  | 1467 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1467 |
| B152 | 106 | 6A |  | 2467 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2467 |
| B153 | 107 | 6B |  | 12467 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12467 |
| B154 | 108 | 6C |  | 3467 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3467 |
| B155 | 109 | 6D |  | 13467 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13467 |
| B156 | 110 | 6E |  | 23467 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23467 |
| B157 | 111 | 6F |  | 123467 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123467 |
| B160 | 112 | 70 |  | 567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-567 |
| B161 | 113 | 71 |  | 1567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1567 |
| B162 | 114 | 72 |  | 2567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2567 |
| B163 | 115 | 73 |  | 12567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12567 |
| B164 | 116 | 74 |  | 3567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3567 |
| B165 | 117 | 75 |  | 13567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13567 |
| B166 | 118 | 76 |  | 23567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23567 |
| B167 | 119 | 77 |  | 123567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123567 |

Продолжение таблицы 1

| Идентификатор шрифта Брайля |  | Местоположение в UCS G = 00, P = 00, строка 28 |  | Шаблон шрифта Брайля | Точки | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | десят. | шестн. |  |  |  |
| B170 | 120 |  | 78 |  | 4567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-4567 |
| B171 | 121 |  | 79 |  | 14567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-14567 |
| B172 | 122 |  | 7A |  | 24567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-24567 |
| B173 | 123 |  | 7B |  | 124567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-124567 |
| B174 | 124 |  | 7C |  | 34567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-34567 |
| B175 | 125 |  | 7D |  | 134567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-134567 |
| B176 | 126 |  | 7E |  | 234567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-234567 |
| B177 | 127 |  | 7F |  | 1234567 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1234567 |
| B200 | 128 |  | 80 |  | 8 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-8 |
| B201 | 129 |  | 81 |  | 18 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-18 |
| B202 | 130 |  | 82 |  | 28 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-28 |
| B203 | 131 |  | 83 |  | 128 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-128 |
| B204 | 132 |  | 84 |  | 38 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-38 |
| B205 | 133 |  | 85 |  | 138 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-138 |
| B206 | 134 |  | 86 |  | 238 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-238 |
| B207 | 135 |  | 87 |  | 1238 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1238 |
| B210 | 136 |  | 88 |  | 48 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-48 |
| B211 | 137 |  | 89 |  | 148 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-148 |
| B212 | 138 |  | 8A |  | 248 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-248 |
| B213 | 139 |  | 8B |  | 1248 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1248 |
| B214 | 140 |  | 8C |  | 348 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-348 |
| B215 | 141 |  | 8D |  | 1348 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1348 |
| B216 | 142 |  | 8E |  | 2348 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2348 |
| B217 | 143 |  | 8F |  | 12348 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12348 |

Продолжение таблицы 1

| Идентификатор шрифта Брайля | Местоположение в UCS G = 00, P = 00, строка 28 |  | Шаблон шрифта Брайля | Точки | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | десят. | шестн. |  |  |  |
| B220 | 144 | 90 |  | 58 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-58 |
| B221 | 145 | 91 |  | 158 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-158 |
| B222 | 146 | 92 |  | 258 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-258 |
| B223 | 147 | 93 |  | 1258 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1258 |
| B224 | 148 | 94 |  | 358 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-358 |
| B225 | 149 | 95 |  | 1358 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1358 |
| B226 | 150 | 96 |  | 2358 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2358 |
| B227 | 151 | 97 |  | 12358 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12358 |
| B230 | 152 | 98 |  | 458 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-458 |
| B231 | 153 | 99 |  | 1458 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1458 |
| B232 | 154 | 9A |  | 2458 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2458 |
| B233 | 155 | 9B |  | 12458 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12458 |
| B234 | 156 | 9C |  | 3458 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3458 |
| B235 | 157 | 9D |  | 13458 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13458 |
| B236 | 158 | 9E |  | 23458 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23458 |
| B237 | 159 | 9F |  | 123458 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123458 |
| B240 | 160 | A0 |  | 68 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-68 |
| B241 | 161 | A1 |  | 168 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-168 |
| B242 | 162 | A2 |  | 268 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-268 |
| B243 | 163 | A3 |  | 1268 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1268 |
| B244 | 164 | A4 |  | 368 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-368 |
| B245 | 165 | A5 |  | 1368 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1368 |
| B246 | 166 | A6 |  | 2368 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2368 |
| B247 | 167 | A7 |  | 12368 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12368 |

Продолжение таблицы 1

| Идентификатор шрифта Брайля |  | Местоположение в UCS G = 00, P = 00, строка 28 |  | Шаблон шрифта Брайля | Точки | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | десят. | шестн. |  |  |  |
| B250 | 168 |  | A8 |  | 468 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-468 |
| B251 | 169 |  | A9 |  | 1468 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1468 |
| B252 | 170 |  | AA |  | 2468 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2468 |
| B253 | 171 |  | AB |  | 12468 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12468 |
| B254 | 172 |  | AC |  | 3468 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3468 |
| B255 | 173 |  | AD |  | 13468 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13468 |
| B256 | 174 |  | AE |  | 23468 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23468 |
| B257 | 175 |  | AF |  | 123468 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123468 |
| B260 | 176 |  | B0 |  | 568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-568 |
| B261 | 177 |  | B1 |  | 1568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1568 |
| B262 | 178 |  | B2 |  | 2568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2568 |
| B263 | 179 |  | B3 |  | 12568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12568 |
| B264 | 180 |  | B4 |  | 3568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3568 |
| B265 | 181 |  | B5 |  | 13568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13568 |
| B266 | 182 |  | B6 |  | 23568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23568 |
| B267 | 183 |  | B7 |  | 123568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123568 |
| B270 | 184 |  | B8 |  | 4568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-4568 |
| B271 | 185 |  | B9 |  | 14568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-14568 |
| B272 | 186 |  | BA |  | 24568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-24568 |
| B273 | 187 |  | BB |  | 124568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-124568 |
| B274 | 188 |  | BC |  | 34568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-34568 |
| B275 | 189 |  | BD |  | 134568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-134568 |
| B276 | 190 |  | BE |  | 234568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-234568 |
| B277 | 191 |  | BF |  | 1234568 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1234568 |

Продолжение таблицы 1

| Идентификатор шрифта Брайля | Местоположение в UCS G = 00, P = 00, строка 28 |  | Шаблон шрифта Брайля | Точки | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | десят. | шестн. |  |  |  |
| B300 | 192 | C0 |  | 78 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-78 |
| B301 | 193 | C1 |  | 178 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-178 |
| B302 | 194 | C2 |  | 278 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-278 |
| B303 | 195 | C3 |  | 1278 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1278 |
| B304 | 196 | C4 |  | 378 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-378 |
| B305 | 197 | C5 |  | 1378 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1378 |
| B306 | 198 | C6 |  | 2378 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2378 |
| B307 | 199 | C7 |  | 12378 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12378 |
| B310 | 200 | C8 |  | 478 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-478 |
| B311 | 201 | C9 |  | 1478 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1478 |
| B312 | 202 | CA |  | 2478 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2478 |
| B313 | 203 | CB |  | 12478 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12478 |
| B314 | 204 | CC |  | 3478 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3478 |
| B315 | 205 | CD |  | 13478 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13478 |
| B316 | 206 | CE |  | 23478 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23478 |
| B317 | 207 | CF |  | 123478 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123478 |
| B320 | 208 | D0 |  | 578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-578 |
| B321 | 209 | D1 |  | 1578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1578 |
| B322 | 210 | D2 |  | 2578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2578 |
| B323 | 211 | D3 |  | 12578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12578 |
| B324 | 212 | D4 |  | 3578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3578 |
| B325 | 213 | D5 |  | 13578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13578 |
| B326 | 214 | D6 |  | 23578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23578 |
| B327 | 215 | D7 |  | 123578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123578 |

Продолжение таблицы 1

| Идентификатор шрифта Брайля |  | Местоположение в UCS G = 00, P = 00, строка 28 |  | Шаблон шрифта Брайля | Точки | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | десят. | шестн. |  |  |  |
| B330 | 216 |  | D8 |  | 4578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-4578 |
| B331 | 217 |  | D9 |  | 14578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-14578 |
| B332 | 218 |  | DA |  | 24578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-24578 |
| B333 | 219 |  | DB |  | 124578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-124578 |
| B334 | 220 |  | DC |  | 34578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-34578 |
| B335 | 221 |  | DD |  | 134578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-134578 |
| B336 | 222 |  | DE |  | 234578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-234578 |
| B337 | 223 |  | DF |  | 1234578 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1234578 |
| B340 | 224 |  | E0 |  | 678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-678 |
| B341 | 225 |  | E1 |  | 1678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1678 |
| B342 | 226 |  | E2 |  | 2678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2678 |
| B343 | 227 |  | E3 |  | 12678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12678 |
| B344 | 228 |  | E4 |  | 3678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3678 |
| B345 | 229 |  | E5 |  | 13678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13678 |
| B346 | 230 |  | E6 |  | 23678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23678 |
| B347 | 231 |  | E7 |  | 123678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123678 |
| B350 | 232 |  | E8 |  | 4678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-4678 |
| B351 | 233 |  | E9 |  | 14678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-14678 |
| B352 | 234 |  | EA |  | 24678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-24678 |
| B353 | 235 |  | EB |  | 124678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-124678 |
| B354 | 236 |  | EC |  | 34678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-34678 |
| B355 | 237 |  | ED |  | 134678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-134678 |
| B356 | 238 |  | EE |  | 234678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-234678 |
| B357 | 239 |  | EF |  | 1234678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1234678 |

Окончание таблицы 1

| Идентификатор шрифта Брайля | Местоположение в UCS G = 00, P = 00, строка 28 |  | Шаблон шрифта Брайля | Точки | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | десят. | шестн. |  |  |  |
| B360 | 240 | F0 |  | 5678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-5678 |
| B361 | 241 | F1 |  | 15678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-15678 |
| B362 | 242 | F2 |  | 25678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-25678 |
| B363 | 243 | F3 |  | 125678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-125678 |
| B364 | 244 | F4 |  | 35678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-35678 |
| B365 | 245 | F5 |  | 135678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-135678 |
| B366 | 246 | F6 |  | 235678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-235678 |
| B367 | 247 | F7 |  | 1235678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1235678 |
| B370 | 248 | F8 |  | 45678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-45678 |
| B371 | 249 | F9 |  | 145678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-145678 |
| B372 | 250 | FA |  | 245678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-245678 |
| B373 | 251 | FB |  | 1245678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1245678 |
| B374 | 252 | FC |  | 345678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-345678 |
| B375 | 253 | FD |  | 1345678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1345678 |
| B376 | 254 | FE |  | 2345678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2345678 |
| B377 | 255 | FF |  | 12345678 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12345678 |

4	Метки перехода

Восьмиточечный шрифт Брайля позволяет получить 256 различных шаблонов шрифта Брайля. Такое количество шаблонов не позволяет представить все требуемые смысловые значения, поэтому можно предположить, что один и тот же шаблон шрифта Брайля в зависимости от контекста будет использоваться с разными смысловыми значениями. Для однозначного представления дополнительных смысловых значений должны использоваться методы на основе меток перехода, позволяющие указать переход между несколькими таблицами Брайля. В качестве меток перехода должны использоваться шаблоны шрифта Брайля с идентификаторами B314, B356 и B376 (см. таблицу ниже).

| Идентификатор шрифта Брайля | Шаблон шрифта Брайля | Точки | Название функции |
| --- | --- | --- | --- |
| B356 |  | 234678 | МЕТКА ПЕРЕХОДА 1 |
| B376 |  | 2345678 | МЕТКА ПЕРЕХОДА 2 |
| B314 |  | 3478 | МЕТКА ПЕРЕХОДА 3 |

Вместе с вышеуказанными метками перехода используются три группы параметрических символов, определенных следующим образом.

—	Индикаторы ранга. Данные индикаторы определяют последующие символы, указывая их ранг. Для этой цели используются символы шрифта Брайля с идентификаторами B001 - B017. Символ B001 определяет первое (или единственное) смысловое значение символа шрифта Брайля, символ B002 – второе и т. д. Символ шрифта Брайля с идентификатором B000 не определен.

—	Индикаторы категории. Данные индикаторы определяют категорию или класс, к которым принадлежат последующие символы шрифта Брайля, например, азбука Брайля, нотные символы шрифта Брайля, математические символы шрифта Брайля. Для этой цели должны использоваться символы шрифта Брайля с B020 по B077.

—	Индикаторы наборов символов. Данные индикаторы определяют смысловое значение последующего шаблона шрифта Брайля, поскольку они связаны с определенным набором кодированных символов. Для этой цели используются символы шрифта Брайля с B100 по B177.

Три вышеописанных параметра находятся в иерархической связи: обязательно необходимо указать набор символов. В этом наборе можно переходить между различными категориями. Символы в рамках определенного набора или категории символов могут иметь различные смысловые значения, обозначенные индикатором ранга.

МЕТКА ПЕРЕХОДА 1 должна использоваться вместе с одним параметром, который следует за ней. Такая пара символов относится только к последующему символу шрифта Брайля. При необходимости перед затрагиваемым символом шрифта Брайля могут добавляться дополнительные пары, состоящие из МЕТКИ ПЕРЕХОДА 1 и параметра.

Данная последовательность представляет собой неделимый элемент, который можно встроить в любую строку символов без необходимости отделения от смежных символов.

После МЕТКИ ПЕРЕХОДА 2 должен следовать как минимум один параметр. Данная метка будет оставаться действительной до следующей МЕТКИ ПЕРЕХОДА 2. МЕТКА ПЕРЕХОДА 2 и связанные с ней параметры размещаются между «ПУСТЫМИ БРАЙЛЕВСКИМИ ШАБЛОНАМИ», вследствие чего образуется отдельная строка. Для возврата в состояние до появления МЕТКИ ПЕРЕХОДА 2 можно поместить одиночную МЕТКУ ПЕРЕХОДА 2 между «ПУСТЫМИ БРАЙЛЕВСКИМИ ШАБЛОНАМИ». Символ МЕТКИ ПЕРЕХОДА 1 может также использоваться в рамках последовательности символов, определяемой таким образом.

МЕТКА ПЕРЕХОДА 3 в настоящее время не имеет определения и зарезервирована для будущих применений. Она может использоваться совместно с многосимвольными параметрами.

Если метка перехода не используется, должны применяться индикаторы B001 (ранг) и B020 (категория).

5	Назначение индикаторов наборов символов

Все индикаторы наборов символов, которые не указаны в таблице 2, зарезервированы для последующей стандартизации, поэтому не должны использоваться.

Таблица 2 — Индикаторы наборов символов

| Параметрический символ шрифта Брайля |  |  | Использование совместно с метками перехода | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор | Шаблон шрифта Брайля | Точки |  |  |
| B100 |  | 7 | 1, 2 | Переход к наборам символов на основе латинского алфавита (согласно ISO/TR 11548-2) |

- (справочное)

Кодовые таблицы, соответствующие требованиям ISO/IEC 10646-1:2000

Таблица 233 — Строка 28: ШАБЛОНЫ ШРИФТА БРАЙЛЯ

Таблица 233 — Строка 28: ШАБЛОНЫ ШРИФТА БРАЙЛЯ

| десят. | шестн. | Название |  | десят. | шестн. | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 00 | ПУСТОЙ БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН |  | 074 | 4A | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-247 |
| 001 | 01 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1 |  | 075 | 4B | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1247 |
| 002 | 02 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2 |  | 076 | 4C | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-347 |
| 003 | 03 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12 |  | 077 | 4D | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1347 |
| 004 | 04 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3 |  | 078 | 4E | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2347 |
| 005 | 05 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13 |  | 079 | 4F | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12347 |
| 006 | 06 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23 |  | 080 | 50 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-57 |
| 007 | 07 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123 |  | 081 | 51 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-157 |
| 008 | 08 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-4 |  | 082 | 52 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-257 |
| 009 | 09 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-14 |  | 083 | 53 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1257 |
| 010 | 0A | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-24 |  | 084 | 54 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-357 |
| 011 | 0B | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-124 |  | 085 | 55 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1357 |
| 012 | 0C | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-34 |  | 086 | 56 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2357 |
| 013 | 0D | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-134 |  | 087 | 57 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12357 |
| 014 | 0E | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-234 |  | 088 | 58 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-457 |
| 015 | 0F | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1234 |  | 089 | 59 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1457 |
| 016 | 10 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-5 |  | 090 | 5A | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2457 |
| 017 | 11 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-15 |  | 091 | 5B | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12457 |
| 018 | 12 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-25 |  | 092 | 5C | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3457 |
| 019 | 13 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-125 |  | 093 | 5D | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13457 |
| 020 | 14 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-35 |  | 094 | 5E | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23457 |
| 021 | 15 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-135 |  | 095 | 5F | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123457 |
| 022 | 16 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-235 |  | 096 | 60 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-67 |
| 023 | 17 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1235 |  | 097 | 61 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-167 |
| 024 | 18 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-45 |  | 098 | 62 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-267 |
| 025 | 19 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-145 |  | 099 | 63 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1267 |
| 026 | 1A | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-245 |  | 100 | 64 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-367 |
| 027 | 1B | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1245 |  | 101 | 65 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1367 |
| 028 | 1C | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-345 |  | 102 | 66 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2367 |
| 029 | 1D | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1345 |  | 103 | 67 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12367 |
| 030 | 1E | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2345 |  | 104 | 68 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-467 |
| 031 | 1F | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12345 |  | 105 | 69 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1467 |
| 032 | 20 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-6 |  | 106 | 6A | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2467 |
| 033 | 21 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-16 |  | 107 | 6B | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12467 |
| 034 | 22 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-26 |  | 108 | 6C | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3467 |
| 035 | 23 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-126 |  | 109 | 6D | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13467 |
| 036 | 24 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-36 |  | 110 | 6E | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23467 |
| 037 | 25 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-136 |  | 111 | 6F | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123467 |
| 038 | 26 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-236 |  | 112 | 70 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-567 |
| 039 | 27 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1236 |  | 113 | 71 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1567 |
| 040 | 28 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-46 |  | 114 | 72 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2567 |
| 041 | 29 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-146 |  | 115 | 73 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12567 |
| 042 | 2A | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-246 |  | 116 | 74 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3567 |
| 043 | 2B | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1246 |  | 117 | 75 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13567 |
| 044 | 2C | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-346 |  | 118 | 76 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23567 |
| 045 | 2D | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1346 |  | 119 | 77 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123567 |
| 046 | 2E | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2346 |  | 120 | 78 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-4567 |
| 047 | 2F | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12346 |  | 121 | 79 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-14567 |
| 048 | 30 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-56 |  | 122 | 7A | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-24567 |
| 049 | 31 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-156 |  | 123 | 7B | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-124567 |
| 050 | 32 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-256 |  | 124 | 7C | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-34567 |
| 051 | 33 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1256 |  | 125 | 7D | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-134567 |
| 052 | 34 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-356 |  | 126 | 7E | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-234567 |
| 053 | 35 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1356 |  | 127 | 7F | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1234567 |
| 054 | 36 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2356 |  |  |  |  |
| 055 | 37 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12356 |  |  |  |  |
| 056 | 38 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-456 |  |  |  |  |
| 057 | 39 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1456 |  |  |  |  |
| 058 | 3A | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2456 |  |  |  |  |
| 059 | 3B | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12456 |  |  |  |  |
| 060 | 3C | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3456 |  |  |  |  |
| 061 | 3D | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13456 |  |  |  |  |
| 062 | 3E | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23456 |  |  |  |  |
| 063 | 3F | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123456 |  |  |  |  |
| 064 | 40 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-7 |  |  |  |  |
| 065 | 41 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-17 |  |  |  |  |
| 066 | 42 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-27 |  |  |  |  |
| 067 | 43 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-127 |  |  |  |  |
| 068 | 44 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-37 |  |  |  |  |
| 069 | 45 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-137 |  |  |  |  |
| 070 | 46 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-237 |  |  |  |  |
| 071 | 47 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1237 |  |  |  |  |
| 072 | 48 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-47 |  |  |  |  |
| 073 | 49 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-147 |  |  |  |  |

Таблица 234 — Строка 28: ШАБЛОНЫ ШРИФТА БРАЙЛЯ

Таблица 234 — Строка 28: ШАБЛОНЫ ШРИФТА БРАЙЛЯ

| десят. | шестн. | Название |  | десят. | шестн. | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 80 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-8 |  | 195 | C3 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1278 |
| 129 | 81 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-18 |  | 196 | C4 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-378 |
| 130 | 82 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-28 |  | 197 | C5 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1378 |
| 131 | 83 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-128 |  | 198 | C6 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2378 |
| 132 | 84 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-38 |  | 199 | C7 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12378 |
| 133 | 85 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-138 |  | 200 | C8 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-478 |
| 134 | 86 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-238 |  | 201 | C9 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1478 |
| 135 | 87 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1238 |  | 202 | CA | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2478 |
| 136 | 88 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-48 |  | 203 | CB | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12478 |
| 137 | 89 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-148 |  | 204 | CC | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3478 |
| 138 | 8A | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-248 |  | 205 | CD | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13478 |
| 139 | 8B | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1248 |  | 206 | CE | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23478 |
| 140 | 8C | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-348 |  | 207 | CF | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123478 |
| 141 | 8D | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1348 |  | 208 | D0 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-578 |
| 142 | 8E | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2348 |  | 209 | D1 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1578 |
| 143 | 8F | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12348 |  | 210 | D2 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2578 |
| 144 | 90 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-58 |  | 211 | D3 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12578 |
| 145 | 91 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-158 |  | 212 | D4 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3578 |
| 146 | 92 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-258 |  | 213 | D5 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13578 |
| 147 | 93 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1258 |  | 214 | D6 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23578 |
| 148 | 94 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-358 |  | 215 | D7 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123578 |
| 149 | 95 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1358 |  | 216 | D8 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-4578 |
| 150 | 96 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2358 |  | 217 | D9 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-14578 |
| 151 | 97 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12358 |  | 218 | DA | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-24578 |
| 152 | 98 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-458 |  | 219 | DB | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-124788 |
| 153 | 99 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1458 |  | 220 | DC | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-34578 |
| 154 | 9A | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2458 |  | 221 | DD | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-134578 |
| 155 | 9B | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12458 |  | 222 | DE | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-234578 |
| 156 | 9C | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3458 |  | 223 | DF | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1234578 |
| 157 | 9D | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13458 |  | 224 | E0 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-678 |
| 158 | 9E | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23458 |  | 225 | E1 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1678 |
| 159 | 9F | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123458 |  | 226 | E2 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2678 |
| 160 | A0 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-68 |  | 227 | E3 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12678 |
| 161 | A1 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-168 |  | 228 | E4 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3678 |
| 162 | A2 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-268 |  | 229 | E5 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13678 |
| 163 | A3 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1268 |  | 230 | E6 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23678 |
| 164 | A4 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-368 |  | 231 | E7 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123678 |
| 165 | A5 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1368 |  | 232 | E8 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-4678 |
| 166 | A6 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2368 |  | 233 | E9 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-14678 |
| 167 | A7 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12368 |  | 234 | EA | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-24678 |
| 168 | A8 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-468 |  | 235 | EB | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-124678 |
| 169 | A9 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1468 |  | 236 | EC | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-34678 |
| 170 | AA | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2468 |  | 237 | ED | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-134678 |
| 171 | AB | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12468 |  | 238 | EE | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-234678 |
| 172 | AC | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3468 |  | 239 | EF | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1234678 |
| 173 | AD | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13468 |  | 240 | F0 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-5678 |
| 174 | AE | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23468 |  | 241 | F1 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-15678 |
| 175 | AF | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123468 |  | 242 | F2 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-25678 |
| 176 | B0 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-568 |  | 243 | F3 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-125678 |
| 177 | B1 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1568 |  | 244 | F4 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-35678 |
| 178 | B2 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2568 |  | 245 | F5 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-135678 |
| 179 | B3 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12568 |  | 246 | F6 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-235678 |
| 180 | B4 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-3568 |  | 247 | F7 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1235678 |
| 181 | B5 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-13568 |  | 248 | F8 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-45678 |
| 182 | B6 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-23568 |  | 249 | F9 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-145678 |
| 183 | B7 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-123568 |  | 250 | FA | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-245678 |
| 184 | B8 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-4568 |  | 251 | FB | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1245678 |
| 185 | B9 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-14568 |  | 252 | FC | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-345678 |
| 186 | BA | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-24568 |  | 253 | FD | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1345678 |
| 187 | BB | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-124568 |  | 254 | FE | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-2345678 |
| 188 | BC | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-34568 |  | 255 | FF | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-12345678 |
| 189 | BD | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-134568 |  |  |  |  |
| 190 | BE | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-234568 |  |  |  |  |
| 191 | BF | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-1234568 |  |  |  |  |
| 192 | C0 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-78 |  |  |  |  |
| 193 | C1 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-178 |  |  |  |  |
| 194 | C2 | БРАЙЛЕВСКИЙ ШАБЛОН ТОЧЕК-278 |  |  |  |  |

Библиография

[1]	ISO/IEC 2022:1994. Информационные технологии. Структура кода символов и методы расширения

[2]	ISO/IEC 2382-4:1999. Информационные технологии. Словарь. Часть 4. Организация данных

[3]	ISO/IEC 6429:1992. Информационные технологии. Управляющие функции для наборов кодированных символов

[4]	ISO/IEC 10367:1991. Информационные технологии. Стандартизированные наборы кодированных графических символов для использования в 8-битовых кодах

[5]	ISO/IEC 10646-1:2000. Информационные технологии. Универсальный многооктетный набор кодированных символов (UCS). Часть 1. Архитектура и основная многоязычная матрица

УДК 681.327.6:006.354 ОКС 35.040 ОКПД2 63.99.10.190

Ключевые слова: обмен информацией, коды 8-битные, 8-точечное представление символов в системе Брайля, идентификатор шрифта Брайля

Организация-разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-технический центр «МЕДИТЭКС»

( ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС»)

Руководитель разработки,

Заместитель генерального директора                                                       А.В. Хрусталев